# Практическая работа №2: «Художник-манипулятор: создаем открытку с помощью перьевой насадки»

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

### Класс: 10–11 класс, 15–17 лет

### Цель работы:

Научиться работать в среде блочного программирования (Blockly) и написать программу для рисования простого изображения, закрепив понятие системы координат и последовательности команд.

### Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician с установленной перьевой насадкой

• Набор разноцветных маркеров или ручек (толщина стержня 1-2 мм)

• Листы бумаги формата А5 или А6

• Персональный компьютер с ПО DobotStudio (режим Blockly)

• Скотч или малярная лента для фиксации

• Линейка, тетрадь для записей

## ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### Шаг 1: Подготовка и калибровка пера

Установите перьевую насадку вместо захвата, закрепите маркер

Включите робота, подключитесь к DobotStudio

Перейдите в режим Jog, закрепите лист бумаги

Медленно опускайте перо до касания бумаги, запишите координату Z

### Шаг 2: Создание программы в Blockly

Перейдите в режим Blockly

Изучите палитру блоков (Robot, Logic, Loops, Math)

Соберите программу для рисования квадрата или смайлика

Используйте блоки Move To, Set Suction для подъема/опускания пера

Обязательно укажите рабочую высоту Z при рисовании

### Шаг 3: Симуляция и отладка

Нажмите кнопку "Run" для запуска симуляции

Проверьте траекторию движения на виртуальной модели

Исправьте ошибки в программе при необходимости

Повторяйте, пока программа не будет работать идеально

### Шаг 4: Рисунок на реальном роботе

Закрепите новый чистый лист бумаги

Проверьте, что руки находятся вне рабочей зоны

Нажмите "Run" для выполнения программы на роботе

Дождитесь завершения, снимите готовый рисунок

### Ожидаемый результат:

Готовая открытка или карточка с рисунком, нарисованным роботом по разработанной учащимися программе. Сдача проекта включает файл программы (блочная схема) и сам рисунок.

### Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Для чего нужна калибровка пера перед началом работы?

2. Что произойдет, если в программе забыть поставить блок "Поднять перо" перед переходом к новой точке?

3. Чем отличается симуляция от реального выполнения программы?

4. Какие еще фигуры можно запрограммировать, используя изученные команды?