# Практическая работа №3: «Автоматизация сортировки: программирование цикла на Python»

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

### Класс: 10–11 класс, 15–17 лет (профильный ИТ-класс)

### Цель работы:

Познакомиться с текстовым программированием (Python API) для управления роботом, научиться использовать циклы и условия для автоматизации повторяющихся операций по сортировке объектов.

### Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician

• Захват механический (схват) или пневматический

• Датчик цвета (опционально)

• Объекты для сортировки (5-6 деревянных кубиков разного цвета)

• Персональный компьютер со средой разработки и установленной библиотекой pydobot

• USB-кабель, тетрадь для записи координат

## ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### Шаг 1: Настройка среды и подключение

Проверьте наличие библиотеки pydobot (pip list)

Создайте новый файл sorting.py в среде разработки

Импортируйте библиотеки: from pydobot import Dobot, import time

Подключитесь к роботу: robot = Dobot(port="COM3")

### Шаг 2: Определение координат

Переключитесь в DobotStudio в режим Jog

Запишите координаты точек подхода и захвата для кубиков

Запишите координаты точек подхода и выгрузки

Внесите координаты в Python-скрипт

### Шаг 3: Линейная программа для одного кубика

Напишите последовательность команд move_to для перемещения кубика

Добавьте robot.suck(True) для захвата и robot.suck(False) для отпускания

Используйте time.sleep() для пауз между действиями

Запустите программу и проверьте результат

### Шаг 4: Добавление цикла

Создайте список pick_positions с координатами всех кубиков

Организуйте цикл for для перебора всех позиций

Уберите дублирование кода, оставив одну последовательность действий

Запустите программу - робот должен переместить все кубики автоматически

### Ожидаемый результат:

Рабочий скрипт на языке Python (файл .py), который автоматически (без участия человека в каждом цикле) сортирует объекты по заданному признаку.

### Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Для чего в программе используется функция time.sleep()?

2. Почему важно закрывать соединение с роботом командой robot.close()?

3. Как изменить программу, чтобы робот перемещал кубики в стопку?

4. В чем преимущество использования циклов по сравнению с линейной программой?