# РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

## Цикл практических работ с Dobot Magician

## Введение

Данный комплект материалов предназначен для проведения цикла из четырех практических работ с роботом-манипулятором Dobot Magician для учащихся 10-11 классов. Работы построены по принципу "от простого к сложному" и охватывают основные режимы работы оборудования.

## Структура курса

Работа №1: Ручное управление и захват предметов (2 часа)

Работа №2: Программирование в Blockly (рисование) (2 часа)

Работа №3: Программирование на Python (сортировка) (2-3 часа)

Работа №4: Лазерная гравировка (2 часа)

## Подготовка кабинета и оборудования

• Перед началом каждой работы проверьте комплектность оборудования

• Закрепите все манипуляторы на столах с помощью струбцин

• Убедитесь в наличии необходимого ПО (DobotStudio, Python, Inkscape)

• Проверьте исправность насадок (пневматика, перо, лазер)

• Подготовьте расходные материалы (бумага, кубики, заготовки для гравировки)

• Проведите вводный инструктаж по технике безопасности

## Общие правила техники безопасности

• Запрещается находиться в рабочей зоне робота во время его движения

• Перед началом работы убедиться, что траектория движения свободна

• При работе с лазером обязательно использовать защитные очки

• Не оставлять работающее оборудование без присмотра

• При возникновении нештатной ситуации немедленно нажать "Стоп"

• После завершения работы отключить питание и убрать рабочее место

## Типичные ошибки и способы их устранения

• Ошибка подключения: неправильный COM-порт → Проверить в диспетчере устройств

• Робот не включается: проверить питание и предохранители

• Не работает помпа: проверить подключение трубок и разъем GP1

• Лазер не прожигает: проверить фокусное расстояние и мощность

• Программа на Python не запускается: установить библиотеку pydobot

## Критерии оценивания

Оценка "5": работа выполнена полностью, самостоятельно, без ошибок, получен качественный результат.

Оценка "4": работа выполнена полностью, но с небольшими ошибками или помощью учителя.

Оценка "3": работа выполнена частично, основные этапы освоены.

Оценка "2": работа не выполнена, учащийся не владеет материалом.