# Практическая работа №1: «Первое движение: ручное управление и захват предметов»

## Класс / возрастная группа:

10–11 класс, 15–17 лет

## Цель работы:

Познакомиться с устройством манипулятора Dobot Magician, изучить интерфейс программного обеспечения DobotStudio и освоить базовые приемы ручного управления (Jog-режим) для перемещения объектов с помощью пневматического захвата.

## Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician

• Пневматический захват (помпа и присоска) в сборе

• Персональный компьютер с установленным ПО DobotStudio

• Струбцина для крепления манипулятора к столу

• Набор небольших легких предметов (3-4 кубика или пластиковых стаканчика)

• Коврик с разметкой (зоны "Старт" и "Финиш")

• Шестигранник для фиксации насадок

## Краткий план выполнения:

1. Закрепить манипулятор на столе с помощью струбцины. Подключить питание и USB-кабель к ПК.

2. Установить пневматический захват. Запустить ПО и установить соединение с роботом.

3. Найти вкладку ручного управления (Jog). Изучить, как кнопки влияют на движение робота по осям X, Y, Z и вращение схвата (R).

4. Освоить включение/отключение подачи воздуха на помпу. Научиться плавно перемещать робота в разные точки рабочего пространства.

5. Переместить 3-4 кубика по одному из стартовой зоны в целевую зону, стараясь не уронить их и минимизировать время цикла.

## Ожидаемый результат:

Успешное перемещение всех предметов из точки А в точку Б с помощью ручного управления. Учащиеся демонстрируют понимание связи системы координат с движением манипулятора.

## Примечания для учителя:

• Закрепите все манипуляторы на столах заранее

• Проверьте работоспособность помпы (она может не включиться, если не подключен источник сжатого воздуха)

• Напомнить о запрете находиться в рабочей зоне робота во время его движения

• Учащиеся могут пытаться двигать робота за пределы его рабочей зоны - это вызовет ошибку

• Частая проблема — забывают включать и выключать помпу в нужные моменты