# Практическая работа №2: «Художник-манипулятор: создаем открытку с помощью перьевой насадки»

## Класс / возрастная группа:

10–11 класс, 15–17 лет

## Цель работы:

Научиться работать в среде блочного программирования (Blockly) и написать программу для рисования простого изображения, закрепив понятие системы координат и последовательности команд.

## Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician с установленной перьевой насадкой

• Набор разноцветных маркеров или ручек (толщина стержня 1-2 мм)

• Листы бумаги формата А5 или А6

• Персональный компьютер с ПО DobotStudio (режим Blockly)

• Скотч или малярная лента для фиксации

• Линейка, тетрадь для записей

## Краткий план выполнения:

1. Установить перьевую насадку, подключить робота, перейти в режим Blockly

2. С помощью ручного управления найти точную высоту касания пера (калибровка Z)

3. В среде Blockly составить программу для рисования геометрической фигуры или узора

4. Запустить программу в режиме симуляции для проверки

5. Закрепить бумагу и запустить программу на реальном роботе

## Ожидаемый результат:

Готовая открытка или карточка с рисунком, нарисованным роботом по разработанной учащимися программе. Сдача проекта включает файл программы (блочная схема) и сам рисунок.

## Примечания для учителя:

• Подберите маркеры с одинаковой толщиной стержня

• Важно объяснить разницу между абсолютными и относительными координатами

• Напомните детям перед запуском убрать руки из рабочей зоны

• Самая частая ошибка — неправильно подобранная координата Z

• Дети часто забывают про команду "Поднять перо" при переходе к новой точке