# Практическая работа №3: «Автоматизация сортировки: программирование цикла на Python»

## Класс / возрастная группа:

10–11 класс, 15–17 лет (профильный ИТ-класс)

## Цель работы:

Познакомиться с текстовым программированием (Python API) для управления роботом, научиться использовать циклы и условия для автоматизации повторяющихся операций по сортировке объектов.

## Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician

• Захват механический (схват) или пневматический

• Датчик цвета (опционально)

• Объекты для сортировки (5-6 деревянных кубиков разного цвета)

• Персональный компьютер со средой разработки и установленной библиотекой pydobot

• USB-кабель, тетрадь для записи координат

## Краткий план выполнения:

1. Подключиться к манипулятору, изучить структуру простого скрипта на Python

2. Определить координаты точек захвата и выгрузки с помощью Jog-режима

3. Написать и выполнить линейную программу для перемещения одного кубика

4. Модифицировать код, добавив цикл for для автоматического перемещения 5 кубиков

5. (Опционально) Добавить условие для сортировки по цвету

## Ожидаемый результат:

Рабочий скрипт на языке Python (файл .py), который автоматически (без участия человека в каждом цикле) сортирует объекты по заданному признаку.

## Примечания для учителя:

• Заранее проверьте, что библиотека pydobot установлена на всех компьютерах

• Подготовьте "шпаргалку" с основными командами API

• Для 10 класса можно упростить задачу, убрав условие и оставив только цикл

• Обратите внимание на правильное закрытие соединения robot.close()

• Частая ошибка - потеря соединения при повторном запуске скрипта