# Практическая работа №4: «Лазерный гравер: создание именного брелока»

## Класс / возрастная группа:

10–11 класс, 15–17 лет

## Цель работы:

Изучить технологию лазерной гравировки, освоить процесс подготовки векторного изображения и настройки параметров лазера для нанесения рисунка на различные материалы, создать именной брелок.

## Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician с установленным лазерным модулем

• Защитные очки для работы с лазером (для каждого ученика)

• Заготовки для гравировки (деревянные пластины 2-4 мм)

• Персональный компьютер с ПО DobotStudio и векторным редактором (Inkscape)

• Влажная ткань, огнетушитель рядом

• Шестигранник для крепления лазера

## Краткий план выполнения:

1. Провести обязательный инструктаж по технике безопасности

2. Установить лазерный модуль, подключить робота

3. В векторном редакторе создать макет брелока (текст, рисунок)

4. Импортировать изображение в DobotStudio, настроить параметры (мощность, скорость)

5. Выставить фокусное расстояние, запустить гравировку

## Ожидаемый результат:

Готовое изделие (брелок, значок, бирка) с нанесенным лазером изображением. Учащиеся демонстрируют понимание влияния параметров мощности и скорости на качество гравировки.

## Примечания для учителя:

• Безопасность - самый важный пункт. Иметь четкий регламент

• Никто не включает лазер, пока все не надели очки

• Подберите оптимальные режимы для вашего материала заранее

• Несфокусированный лазер дает размытую линию

• Слишком высокая мощность может прожечь заготовку