# Практическая работа №1: «Первое движение: ручное управление и захват предметов»

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

### Класс: 10–11 класс, 15–17 лет

### Цель работы:

Познакомиться с устройством манипулятора Dobot Magician, изучить интерфейс программного обеспечения DobotStudio и освоить базовые приемы ручного управления (Jog-режим) для перемещения объектов с помощью пневматического захвата.

### Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician

• Пневматический захват (помпа и присоска) в сборе

• Персональный компьютер с установленным ПО DobotStudio

• Струбцина для крепления манипулятора к столу

• Набор небольших легких предметов (3-4 кубика или пластиковых стаканчика)

• Коврик с разметкой (зоны "Старт" и "Финиш")

• Шестигранник для фиксации насадок

## ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### Шаг 1: Подготовка и подключение оборудования

Установите манипулятор на стол и закрепите струбциной

Установите пневматический захват, затяните фиксирующий винт

Подключите трубки от помпы к захвату, кабель управления - в разъем GP1

Подключите питание и USB-кабель, включите робота

### Шаг 2: Запуск ПО и установка соединения

Запустите DobotStudio на компьютере

В выпадающем списке "Serial Port" выберите порт (обычно COM3, COM5)

Нажмите кнопку "Connect" и дождитесь успешного подключения

### Шаг 3: Изучение интерфейса ручного управления

Перейдите на вкладку "Jog" (ручное управление)

Изучите кнопки управления осями X, Y, Z, R

Найдите поле "Step" (шаг перемещения) и ползунок "Speed" (скорость)

Нажмите кнопки "Vacuum On/Off" для управления помпой

### Шаг 4: Освоение перемещений и захват предметов

Установите шаг 5-10 мм, скорость 30-40%

Подведите захват к первому кубику, опустите до касания

Включите помпу, убедитесь, что кубик прилип

Поднимите кубик, переместите в зону "Финиш"

Опустите кубик, выключите помпу

Повторите для всех кубиков

### Ожидаемый результат:

Успешное перемещение всех предметов из точки А в точку Б с помощью ручного управления. Учащиеся демонстрируют понимание связи системы координат с движением манипулятора.

### Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Что означает аббревиатура Jog в управлении станками и роботами?

2. Зачем перед началом работы необходимо закреплять робота струбциной?

3. Что произойдет, если при перемещении предмета забыть вовремя выключить помпу на финише?

4. Какая ось (X, Y или Z) отвечает за подъем и опускание захвата?