# Практическая работа №4: «Лазерный гравер: создание именного брелока»

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

### Класс: 10–11 класс, 15–17 лет

### Цель работы:

Изучить технологию лазерной гравировки, освоить процесс подготовки векторного изображения и настройки параметров лазера для нанесения рисунка на различные материалы, создать именной брелок.

### Оборудование и материалы:

• Робот-манипулятор Dobot Magician с установленным лазерным модулем

• Защитные очки для работы с лазером (для каждого ученика)

• Заготовки для гравировки (деревянные пластины 2-4 мм)

• Персональный компьютер с ПО DobotStudio и векторным редактором (Inkscape)

• Влажная ткань, огнетушитель рядом

• Шестигранник для крепления лазера

## ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### Шаг 1: Инструктаж по технике безопасности

Ознакомьтесь с правилами работы с лазером

Запомните: никогда не смотрите на лазерный луч

Защитные очки должны быть надеты ВСЕГДА

Подпишите в тетради, что вы ознакомились с правилами

### Шаг 2: Создание макета в векторном редакторе

Откройте Inkscape, создайте новый документ

Напишите свои инициалы или короткое слово

Добавьте простой рисунок (звездочку, сердечко)

Сохраните файл в формате PNG с разрешением 300 dpi

### Шаг 3: Настройка параметров в DobotStudio

Перейдите в режим "Laser", нажмите "Load Image"

Загрузите созданное изображение

Установите мощность 30-40%, скорость 50-70%

Выберите разрешение 300 DPI

### Шаг 4: Гравировка

Закрепите заготовку на столе

Перейдите в режим Jog, установите фокусное расстояние (1-2 мм)

НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

Нажмите "Start" и наблюдайте за процессом

После завершения извлеките готовый брелок

### Ожидаемый результат:

Готовое изделие (брелок, значок, бирка) с нанесенным лазером изображением. Учащиеся демонстрируют понимание влияния параметров мощности и скорости на качество гравировки.

### Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Почему при работе с лазером обязательно нужно надевать защитные очки?

2. Что произойдет, если мощность лазера будет слишком высокой (например, 90%)?

3. Зачем нужно выставлять фокусное расстояние?

4. Какие материалы можно гравировать лазером, а какие нельзя?